西安理工大学高科学院

素质训练馆改造工程方案及报价清单

根据甲方要求，现对素质训练馆进行内部改造。

一、主要改造内容

1.按照现场实际尺寸拆除原餐厅厚度为24隔墙，清理未拆除部分墙面墙砖及原有水泥砂浆基层；

2.拆除完成后，打磨清理墙面，进行墙面抹灰处理，待墙面干燥后进行刮白处理；

3.室内地基下限部分进行地砖拆除并向下开挖、开挖深度为50公分，制作三七灰土并回填进行夯实、浇筑混凝土10公分垫层、铺贴地砖；
4.室内新建办公室需要在开挖时制作300*250圈梁（包括植筋、支模及浇筑），圈梁完成后在上砌12墙体，预留门窗位置，等待后期安装窗门；
5.改造暖气：将原有公共部分的暖气片移位到办公室室内，需要改造的暖气位置有3到4处，暖气管线约150米，暖气管线计划切割并重新进行焊接，需要进行采购零星暖通配件；
6.电路改造：拆除原有餐厅明暗电路（采取原则是能2次利用就地利用），拆除下来的电箱及开关交还甲方，需要重新走线的尽量采用暗线；
7.天然气部分：天然气公司如若能改就交由天然气公司，如改动不了建议给天热气管下方安装支架，防止管气管断裂；
8.消防部分：喷淋头尺寸不够需要进行加长处理，需要加长的有94个喷淋头；
9.吊顶部分：采用铝方通吊顶（尽量控制色差），将消防喷淋头外漏；
10.所有建筑垃圾外运；
素质训练馆改造工程报价清单

	序号
	工艺
	数量
	单价
	单位
	小计

	1
	24墙体拆除
	1300
	
	㎡
	

	2
	未拆除墙体墙面墙砖铲除及清理基层
	1200
	
	㎡
	

	3
	拆除地面下陷部分的地砖及混凝土垫层
	650
	
	㎡
	

	4
	下陷部分下挖0.5米（机械开挖）
	650
	
	㎡
	

	5
	现场搅拌3:7灰土
	650
	
	㎡
	

	6
	回填开挖部分并分层夯实
	650
	
	㎡
	

	7
	室内植筋绑扎钢筋制作250*300圈梁

长12米
	1
	
	项
	

	8
	圈梁浇筑混凝土及地面浇筑垫层10公分
	650
	
	㎡
	

	9
	砌12墙，分割办公室，预留门窗
	52.8
	
	㎡
	

	10
	铺贴地板砖
	650
	
	㎡
	

	11
	铺贴地脚线
	300
	
	米
	

	12
	安装室内单开复合门
	2
	
	套
	

	13
	安装塑钢窗80*150
	2
	
	套
	

	14
	未拆除墙体部分墙面挂网抹灰
	1200
	
	㎡
	

	15
	墙面刮白并喷涂白色乳胶漆
	1200
	
	㎡
	

	16
	电路改造（提供简单的照明及插座）
	1
	
	项
	

	17
	暖气改造
	1
	
	项
	

	18
	消防喷淋改造
	94
	
	个
	

	19
	铝方通吊顶
	650
	
	㎡
	

	20
	天然气管道下方安装支架
	1
	
	项
	

	21
	垃圾外运
	1
	
	项
	

	
	
	预估合计：
	

	备注
	最终以实际维修的面积为准。如开挖至0.5米后，未达到实土，需要继续下挖，每10公分/M³增加20元。


二、报价要求

1.所报单价：应包括人工费、机械费、材料费、管理费、利润、雨季施工费、安全文明 施工费、环保措施费、税费等。

2.所报价格需提供一份公司营业执照、企业资质证书、开户账号复印件。

3.施工工期：2025 年7月15日至8月25日。

4.2025年7月11日10:30现场技术答疑（为不影响施工，意向单位务必进行现场勘察）

三、报送时间与联系方式

请将报价单于 2025年7月14日 12:00 前密封送至西安理工大学高科学院新建办，或邮寄至咸阳市泾河新区先锋大街东七路18号西安理工大学高科学院行政办公楼126室，联系人：刘老师18629632190 ，现场查看：陈老师18706881608，技术咨询：佘工（工程师）13991146459。

                               西安理工大学高科学院

                                    新建办
                                 2025年7月10日
